# Лабораторная работа №5: Cisco packet tracer. Настройка  сети для динамического распределения ip-адресов в заданном диапазоне.

Создадим сеть, топология которой представлена на рисунке.

### Топология

### Таблица адресации

| Оконечное устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РС0,РС1,Printer-PT | Ethernet() | DHCP |  | 192.168.0.1 |
| WRT300N | LAN | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | Internet | DHCP |  |  |
| Server-PT | Ethernet() | 208.67.220.220 | 255.255.255.0 |  |
| Laptop-PT | WireLess() | DHCP |  |  |

### Задачи

- Создание сети в рабочей области логической топологии

- Конфигурирование сетевых устройств

- Тестирование связи между сетевыми устройствами

Отчет должен содержать описание действий и подтверждаться приложенными “скринами”.

### Запускаем Packet Tracer

а. Запустите Packet Tracer на вашем ПК или ноутбуке.

### Создаем топологию

а. Добавьте сетевые устройства в рабочее пространство.

Используя окно выбора устройства, добавьте сетевые устройства в рабочее пространство, как показано на диаграмме топологии.

Чтобы поместить устройство в рабочую область, сначала выберите тип устройства из окна «Выбор типа устройства». Затем щелкните нужную модель устройства в окне «Выбор устройства». Наконец, нажмите на местоположение в рабочей области, чтобы поместить ваше устройство в это место. Если вы хотите отменить свой выбор, нажмите на значок «Отмена» для этого устройства. Кроме того, вы можете щелкнуть и перетащить устройство из окна «Выбор конкретного устройства» в рабочее пространство.

б. Измените отображаемые имена устройств сети.

Чтобы изменить отображаемые имена сетевых устройств, щелкните значок устройства в рабочем пространстве Packet Tracer Logical, затем щелкните вкладку Config в окне конфигурации устройства. На вкладке «Config» введите новое имя устройства в поле «Display Name», как показано на рисунке.

в. Добавить физическую проводку между устройствами в рабочей области

Используя поле выбора устройства, добавьте физическую проводку между устройствами в рабочей области, как показано на диаграмме топологии.

Для подключения к беспроводному маршрутизатору ПК понадобится медный прямой кабель. Выберите медный прямой кабель в окне «Выбор устройства» и прикрепите его к интерфейсу FastEthernet(1-3) на ПК и принтер,а интерфейсу Ethernet 0 беспроводного маршрутизатора.

Для подключения беспроводного маршрутизатора к кабельному модему потребуется медный прямой  кабель.  Выберите медный прямой кабель в окне «Выбор устройства» и прикрепите его к Интернет-интерфейсу беспроводного маршрутизатора и интерфейсу порта 1 кабельного модема.

Для подключения к интернет-облако кабельный модем потребуется коаксиальный кабель. Выберите коаксиальный кабель в окне «Выбор устройства» и прикрепите его к интерфейсу порта 0 кабельного модема и коаксиальному интерфейсу интернет-облака.

Для подключения к серверу Cisco.com для облака Internet необходим медный прямой кабель. Выберите медный прямой кабель в окне «Выбор устройства» и прикрепите его к интерфейсу Ethernet облака Интернета и интерфейсу FastEthernet0 на сервере Cisco.com.

## Настройка сетевых устройств

### Настройте беспроводной маршрутизатор

a. Создание беспроводной сети на беспроводном маршрутизаторе

Нажмите значок Wireless Router на рабочем пространстве Packet Tracer Logical, чтобы открыть окно конфигурации устройства. В окне конфигурации Wireless Router нажмите вкладку GUI, чтобы просмотреть параметры конфигурации для Wireless Router. Затем щелкните вкладку Wireless в графическом интерфейсе, чтобы просмотреть настройки беспроводной сети. Единственным параметром, который необходимо изменить по умолчанию, является имя сети (SSID). Здесь введите имя «HomeNetwork», как показано на рисунке.

б. Настройка подключения к Интернету на беспроводном маршрутизаторе

Нажмите вкладку «Настройка» в графическом интерфейсе Wireless Router. В настройках сервера DHCP убедитесь, что выбрана кнопка «Включено» и настройте статический IP-адрес DNS-сервера как 208.67.220.220, как показано на рисунке.

с. Перейдите на вкладку «Сохранить настройки».

### Настройте ноутбук

a. Настройка портативного компьютера для доступа к беспроводной сети

Нажмите значок «Ноутбук» на рабочем месте Packet Tracer Logical, а в окнах конфигурации ноутбука выберите вкладку «Физические». На вкладке «Физик» вам нужно будет удалить медный модуль Ethernet и заменить его на модуль Wireless WPC300N. Для этого сначала выключите ноутбук, нажав кнопку питания на боковой панели ноутбука. Затем удалите установленный в данный момент медный модуль Ethernet, щелкнув модуль на боковой панели ноутбука и перетащите его в панель MODULES слева от окна ноутбука. Затем установите модуль Wireless WPC300N, щелкнув по нему в панели MODULES и перетащив его в пустой порт модуля на стороне ноутбука. Включите ноутбук снова, снова нажав кнопку питания ноутбука. С установленным беспроводным модулем следующая задача — подключить ноутбук к беспроводной сети.

Перейдите на вкладку «Рабочий стол» в верхней части окна конфигурации ноутбука и выберите значок «Беспроводная сеть ПК». После того, как параметры адаптера ноутбука Wireless-N видны, выберите вкладку «Подключить». Беспроводная сеть «МТКПучебный» должна быть видна в списке беспроводных сетей, как показано на рисунке. Выберите сеть и нажмите вкладку «Подключиться», расположенную под информацией о сайте.

### Настройте ПК

a. Конфигурирование ПК для проводной сети

Нажмите значок ПК на рабочем пространстве Packet Tracer Logical и выберите вкладку «Рабочий стол», а затем значок «Конфигурация IP». В окне IP-конфигурации выберите переключатель DCHP, как показано на рисунке, чтобы ПК использовал DCHP для приема IPv4-адреса с беспроводного маршрутизатора. Закройте окно настройки IP.

Нажмите на значок командной строки. Убедитесь, что ПК получил IPv4-адрес, выпустив команду ipconfig / all из команды, как показано на рисунке. ПК должен получить IPv4-адрес в диапазоне 192.168.0.x.

### Настройте облако Интернета

a. При необходимости установите сетевые модули.
Нажмите значок «Интернет-облако» в рабочей области «Трассировщик пакетов» и затем перейдите на вкладку «Physical». Для облачного устройства потребуется два модуля, если они еще не установлены. PT-CLOUD-NM-1CX, который предназначен для подключения кабельного модема и PT-CLOUD-NM-1CFE, который предназначен для подключения медного Ethernet-кабеля. Если эти модули отсутствуют, отключите физические облачные устройства, нажав на кнопку питания и перетащите каждый модуль на пустой порт модуля на устройстве, а затем снова включите устройство.

б. Определите тип поставщика.

На вкладке «Config» нажмите «FastEthernet8» в «INTERFACE» на левой панели. В окне конфигурации FastEthernet8 выберите «Cable» в качестве сети поставщика, как показано на рисунке.

с. Идентификация портов From и To

Перейдите на вкладку «Config» в окне «Облако». В левой панели нажмите «Cabel» под разъемами CONNECTIONS. В первом раскрывающемся списке выберите Coaxial7, а во втором выпадающем списке выберите «FastEthernet8», затем нажмите кнопку Add, чтобы добавить их как «От порта» и «В порт», как показано на рисунке.

### Настройте сервер Cisco.com

a. Настройте сервер Cisco.com как сервер DHCP

Нажмите значок сервера Cisco.com в рабочем пространстве Packet Tracer Logical и выберите вкладку «Services». Выберите DHCP из списка «SERVICES» на левой панели.

В окне конфигурации DHCP настройте DHCP, как показано на рисунке, со следующими настройками.

- Нажмите «On», Чтобы включить службу DCHP.

- Имя пула: DHCPpool

- Шлюз по умолчанию: 208.67.220.220

- DNS-сервер: 208.67.220.220

- Запуск IP-адреса: 208.67.220.1

- Маска подсети 255.255.255.0

- Максимальное количество пользователей: 50

Нажмите «Add», чтобы добавить пул

б. Настройте сервер Cisco.com как DNS-сервер для предоставления имени домена для разрешения адреса IPv4.

На вкладке «SERVICES» выберите DNS из служб, перечисленных на левой панели.

Настройте службу DNS, используя следующие настройки, как показано на рисунке.

- Нажмите «Вкл.», Чтобы включить службу DNS:

- Имя: Cisco.com

- Тип: A Запись

Адрес: 208.67.220.220

Нажмите «Add», чтобы добавить настройки службы DNS

с. Настройте глобальные настройки сервера Cisco.com.

Выберите вкладку «Config». Нажмите «Setting» в левой панели. Настройте глобальные настройки сервера следующим образом:

- Выберите Статический

- Шлюз: 208.67.220.1

- DNS-сервер: 208.67.220.220

д. Настройте параметры интерфейса FastEthernet0 сервера Cisco.com.

Нажмите «FastEthernet» в левой панели вкладки «Config». Настройте параметры интерфейса FastEthernet на сервере следующим образом:

- Выберите «Static» при настройке IP-адреса

- IP-адрес: 208.67.220.220

- Маска подсети: 255.255.255.0

## Проверка подключения

### Обновите настройки IPv4 на ПК

a. Убедитесь, что ПК получает информацию о конфигурации IPv4 от DHCP.
Нажмите на ПК в рабочем пространстве Packet Tracer Logical, а затем выберите вкладку Desktop в окне конфигурации ПК.

Нажмите значок командной строки

б. Проверить подключение к серверу Cisco.com с ПК

Из командной строки, выдающей команду ping Cisco.com. Для возврата ping может потребоваться несколько секунд. Необходимо получить четыре ответа.

Контрольные вопросы:

- Для чего нужен RJ-45 коннектор?

- На какие три группы делятся все компоненты сети?

- Какие основные  виды топологии компьютерных сетей вы знаете. Перечислите и дайте краткую информацию по каждой из них.

- Принцип устройства модели OSI и функции каждого из ее уровней.

- Что такое инкапсуляция данных?